# Récapitulatif du projet Interphone Pickles

## Objectif

Transformer un interphone Urmet CS1133 en interphone connecté avec un Raspberry Pi Pico 2 W : détection de sonnerie, notifications Pushover et ouverture de porte à distance.

## Matériel

Pico 2 W, optocoupleur, relais 1 voie, Urmet CS1133-004B, Pushover.

## Détection

Sonnerie détectée entre CA (+) et 6 (-). Validation avec une pile 9 V. Optocoupleur sur GP16. Notifications Pushover opérationnelles. Correction des erreurs retry/expire et ENOMEM.

## Ouverture

Après plusieurs investigations sur le mécanisme interne, découverte que la commande d'ouverture est obtenue en reliant momentanément les bornes 9 et 6.

## Câblage final

COM (violet) → borne 9 ; NO (marron) → borne 6 ; NC inutilisé. Détection : CA → + optocoupleur, 6 → - optocoupleur.

## Relais

Configuration validée : cavalier LOW, relay_active_low=False, RELAY_PULSE_MS=300 ms. LED verte éteinte au repos, COM/NO fermé uniquement pendant pulse().

## Logiciel

Architecture modulaire : main.py, web.py, relay.py, pushover.py, interphone.py, wifi_manager.py, config_store.py + config.json.

## Web

Objectif : interface type routeur avec configuration Wi-Fi, Pushover, relais, tests, redémarrage.

## OTA

Décision : mises à jour via GitHub (manifest.json + ota.py). Les secrets restent dans config.json local.

## Prochaine étape

Finaliser l'interface web, implémenter l'OTA, nettoyer l'architecture, terminer les essais en conditions réelles.

## Vidéo YouTube

Storyboard déjà défini : problématique du chien, itérations, erreurs, découverte du câblage, correction du relais, résultat final.